附件3：

珠海市商品混凝土生产企业

质量大检查专用表

企业名称：

企业地址：

受检企业陪同人员：

检查人员：

检查日期：

珠海市建设工程质量监督检测站制

- 一、现场检测考核（100分）                                   试验室检测组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 溶液中氯离子含量测定 | 企业须具备溶液中氯离子含量测定的检测能力 | 1.检测员是否有上岗证； 2.设备是否符合要求； 3. 检测员操作是否正确、熟练； 4.* 检测结果是否满意。 | 核查检测员上岗证；查看设备计量检定合格证书；查看仪器设备是否有操作规程及档案；查看检测作业指导书；查看检测员操作是否正确、熟练；检测结果是否满意。 | 该项分4款，第1、2、3款分值10分，第4款20分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。检测结果不满意，粉煤灰需水量比检测考核不得分。 | 50 |  |
| 1.2 (3选1) | 粉煤灰需水量比检测 | 企业须具备粉煤灰需水量比的检测能力 | 1.检测员是否有上岗证； 2.设备是否符合要求； 3. 检测员操作是否正确、熟练。 | 核查检测员上岗证；查看设备计量检定合格证书；查看仪器设备是否有操作规程及档案；查看检测作业指导书；查看检测员操作是否正确、熟练。 | 该项分3款，第1、2款各15分，第3款20分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 50 |  |
|  | 砂筛分析试验 | 企业须具备砂筛分析的检测能力 | 1.检测员是否有上岗证； 2.设备是否符合要求； 3. 检测员操作是否正确、熟练。 | 核查检测员上岗证；查看设备计量检定合格证书；查看仪器设备是否有操作规程及档案；查看检测作业指导书；查看检测员操作是否正确、熟练。 | 该项分3款，第1、2款各15分，第3款20分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 50 |  |
|  | 混凝土抗压强度试验 | 企业须具备混凝土抗压强度的检测能力 | 1.检测员是否有上岗证； 2.设备是否符合要求； 3. 检测员操作是否正确、熟练。 | 核查检测员上岗证；查看设备计量检定合格证书；查看仪器设备是否有操作规程及档案；查看检测作业指导书；查看检测员操作是否正确、熟练。 | 该项分3款，第1、2款各15分，第3款20分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 50 |  |

检查人:                                                        日期:

- 二、设备、场地、计量（110分）                                      试验室检测组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 仪器设备 要求 | 1.试验室必备仪器和标准物质齐全；(见附录A)，在用试验仪器设备的完好率应达100%； 2.每台试验仪器设备都应有操作规程和档案； 3.试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备；标养室有自动温湿控制仪。（见附录E） | 1.核查必备仪器设备和标准物质是否齐全、完好； 2.设备是否都有操作规程和档案； 3.试块成型室/养护室/养护箱/标养室温度、湿度是否满足要求。 | 对照附录A核对试验室必备仪器和标准物质是否齐全；实地查看仪器设备是否有操作规程及档案；查看试块成型室、养护室、养护箱、标养室干湿温度计，看温度湿度是否符合要求；检查环境温湿度记录。 | 该项分3款，每款分值15分；逐款考核，每缺1项必备仪器和标准物质扣5分，发现1台设备损坏扣2分（未贴暂停使用标志扣10分），操作规程缺1项扣1分，每缺1台设备的档案扣1分，发现1处温湿度不符合要求扣5分，发现1处记录不齐全扣2分。 | 45 |  |
| 3.3 | 场地要求 | 企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护室，且面积不少于30m2，应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室，且面积不少于15m2 。应设放置高温设备(烘箱、电炉等)的专用热工室。 | 1.标准养护室面积是否符合要求； 2.留样室面积是否符合要求。 3.热工室是否有防火设施。 | 实地查看 | 该项3款，第1、2款分值5分，第3款分值15分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 25 |  |
| 2.3 | 计量 | 计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识，并有有效的检定/校准合格证书。自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。所有计量设备应纳入计量台帐和管理制度进行管理。 | 1.检查在用检验、计量设备是否有检定合格证书和标识，检定合格证书是否在有效期内； 2.自检自校的仪器设备是否留有记录。 3.所有计量设备是否都进计量台帐； 4.是否有效执行计量设备管理制度。 | 现场查看计量器具是否具有检定合格标识，核查检定合格证书是否在有效期内；核查自检自校记录；核查计量设备台帐及设备管理制度执行情况。 | 该项分4款，第1款16分，其余每款分值8分；逐款考核，发现1台设备有检定/校准证书无合格标识扣1分、无证书无标识扣10分、证书过期扣10分，发现1台自检自校设备无自检自校记录扣2分，发现1台设备未进计量台帐扣1分，无计量台帐扣6分，发现1处未执行设备管理制度扣2分。本项分值扣完为止。 | 40 |  |

检查人:                                                        日期:

三、机构、人员、技术文件、管理要求（90分）                            质量体系检查组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 质量管理 机构及人 员配置 | 企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备齐全的质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、权限。 | 1.是否建立质量管理机构； 2.是否配齐相关管理、技术人员； 3.各部门、人员职责权限是否明确。 | 核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围。 | 该项分3款，每款分值10分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 30 |  |
| 2.2 | 技术文件 | 企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程，相应技术标准、规范应齐全。 | 1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）,是否制定各项管理制度及操作规程； 2.各种技术标准规范等是否齐全。 | 核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，对照附录C中核查各项标准规范是否齐全。 | 该项分2款，第1款20分，第2款10分；逐款考核，无质量管理体系文件扣20分，附录B中缺1项制度扣2分，附录C中标准规范缺一项扣2分，扣完为止。 | 30 |  |
| 3.1 | 管理要求 | 1.建立健全各项试验规章制度； 2.有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐；（见附录D） 3.具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。 | 1.各项试验规章制度是否健全； 2.各类试验台帐是否齐全； 3.常规检验项目是否齐全。 | 核查各项试验规章制度（作业指导书等）是否齐全，查看原始试验和台帐。核查常规检验项目是否齐全。 | 该项分3款，每款10分；逐款考核，缺1项扣2分，扣完为止。 | 30 |  |

检查人:                                                     日期:

- 四、原材料管理（80分）                                生产现场检查组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 采购 | 企业采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货，采购合同应经质量管理机构审批，应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行。 | 1.是否有采购合同，采购合同是否经质量管理机构审批；2.是否有效地执行采购质量控制制度。 | 核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度执行情况。 | 该项分2款，每款分值10分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 20 |  |
| 4.2 | 堆放和贮存 | 1．砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分别堆放，并有明显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面。 2．水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存；外加剂应按生产厂家、品种分别贮存。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，应设有专用筒仓，不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存。各种材料应有明显标识牌。 | 1.砂石是否按要求堆放，是否有明显标识牌； 2.水泥、掺合料、外加剂是否按要求贮存，是否有明显标志牌； 3.不同原材料是否混杂。 | 现场查看 | 该项分3款，每款分值10分；逐款考核，发现一处不合格扣1分，扣完为止。加分项：堆放场地有遮雨篷加15分、有混凝土地面加5分。 | 30 |  |
| 4.3 | 复验 | 企业按产品标准和试验方法标准的要求对进厂原材料进行复验后使用。不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，不得使用立窑水泥和未经处理的海砂等。外加剂和矿物掺合料至少每个月送检一次至有资质的质量监督检验机构检测。水泥、石、砂至少每个月送检两次至有资质的质量监督检验机构检测。 | 1.检查各种原材料是否按规定复验并作记录。 2.复验项目是否齐全？ 3.是否使用立窑水泥和未经处理的海砂。 4.是否按要求送检。 | 核查原材料台帐、水泥出厂合格证及各项原材料自检报告、送检报告及送检频次。 | 该项分4款，每款分值7.5分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 30 |  |

检查人:                                               日期:

- 五、生产过程控制（120分）                             质量体系检查组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 混凝土配合比设计管理 | 企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录。 | 1.检查是否按标准进行配合比设计，是否有配合比设计计算书； 2.是否有试配记录。 | 核查混凝土配合比设计报告、配合比设计计算书、试配记录（有增减0.05水灰比）是否完整。 | 该项分2款，每款分值20分；逐款考核，无2014年生产过的混凝土各强度等级配合比设计报告、无试配记录、无配合比设计计算书，发现缺一个强度各扣5分，扣完为止。 | 40 |  |
| 5.2 | 生产质量控制 | 预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工配合比，企业操作人员应严格按施工配合比输入和控制计量误差，生产中应及时测定砂石的含水量，计量偏差满足相关标准要求。施工配合比的签发要符合企业管理制度。 | 1.检查是否按施工配合比签发配合比通知单； 2.配合比的签发是否符合企业管理制度； 3.是否及时测量砂石含水率； 4.设备是否做计量复零； 5.计量误差是否抽查。 | 核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，计量误差抽查报告等。 | 该项分5款，每款分值8分；逐款考核，砂石含水量不及时测量的发现一次扣2分，未做计量复零、计量误差未抽查、无记录的发现一次扣2分，扣完为止。 | 40 |  |
| 5.3 | 混凝土出厂 | 企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验，包括工作性能、强度、拌合物氯离子含量等。并应出具《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》。 | 1.检查是否按标准进行出厂检验； 2.检验项目是否齐全； 3.是否出具预拌混凝土发货单和预拌混凝土出场质量证明书。 | 核查混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》（至少应包括设计强度等级、（施工）坍落度、拌合物氯离子含量以及相关性能指标的检验结果，原材料检验报告）。 | 该项分3款，第1、3款15分，第2款10分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 40 |  |

检查人:                                                     日期:

六、产品质量（100分）                                 质量体系检查组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 产品质量 | 混凝土强度的检验评定应符合GB/T 50107等国家现行标准规定，并按规定提供所有混凝土出厂质量证明，定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查。 | 1.核查混凝土质量是否符合国家标准要求； 2.核查抽检质量是否合格。 | 核查预拌混凝土出厂质量证明书及抽检报告。 | 该项分2款，每款分值25分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 50 |  |
| 6.2 | 售后服务 | 企业应积极做好质量回访、质量事故处理等售后服务。 | 1.检查是否进行质量回访； 2.是否进行质量事故处理； 3.是否有质量体系内审报告及年度评审报告。 | 核查质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告。 | 该项分3款，第1、2款20分，第3款10分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 50 |  |

检查人:                                                日期:

- 七、人员要求（150分）                                  质量体系检查组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 人员素质 | 二级企业：企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有 3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称。企业有职称的工程技术不少于l0人，具有中级以上职称的人员不少于5人。 三级企业：企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称。企业有职称的工程技术不少于5人，具有中级以上职称的人员不少于2人。 | 1.检查人员配备是否符合要求； 2.各种专业人员相应技术职称是否符合要求; | 核查人员职称证书、上岗证和工作经历证明，无以上证书或证明视同未取得相应资格；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等。 | 该项分2款，第1款30分，第2款20分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。 | 50 |  |
| 7.2 | 检验人员 要求 | 1.必须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗。 2.检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位。 3.年龄不得超过60周岁。 4.不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作； 5.检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于3人，物理检测和化学检测的持证上岗人数均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称。 | 1.检测人员是否持有上岗证； 2.人员年龄是否符合要求； 3.人员是否兼职； 4.人员是否同时从事不同检测工作； 5.人员数量及职称是否符合要求。 | 核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等。核对人、证、社保是否一致。 | 该项分5款，每款分值8分；逐款考核，发现1人无上岗证/年龄不符合/兼职/同时从事几种检测工作扣2分，人员数量及职称不符合要求不得分。 | 40 |  |
| 7.3 | 人员培训 | 1.企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有详细记录； 2.企业有职称证书及持相关上岗证人员一年内应至少参加一次继续教育培训；3.应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等。 | 1.是否有年度培训计划和实施培训的记录。培训是否达到预期效果。 2.是否有继续教育培训证明。 3.人员技术挡案是否齐全。 | 核查年度培训计划和实施培训的记录，抽查参加培训的人员是否掌握培训内容，核查技术人员的继续教育培训证明，核查档案是否齐全（档案应有目录、各种证件原件或复印件）。 | 该项分3款，每款分值20分；逐款考核，无年度培训计划扣10分，每缺少1人次培训证明扣2分 ，发现1人次的培训未达到预期效果扣2分，每缺1人的档案扣2分，发现1个档案不齐全扣1分。扣完为止。 | 60 |  |

检查人:                                             日期:

- 八、日常监督情况（50分）                                试验室检查组负责

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 原材料抽检 | 日常抽检的原材料应符合要求。 | 日常抽检的原材料是否符合要求。 | 统计规定时间段内，日常抽检的原材料是否符合要求。 | 该项20分；发现1组抽检的原材料不符合要求扣10分。 | 20 |  |
| 8.2 | 砂中氯离子含量测定及水泥物理性能检测比对 | 企业应通过砂中氯离子含量测定、水泥物理性能检测比对。 | 提交的砂中氯离子含量测定、水泥物理性能检测第一次比对结果是否满意。 | 核查规定时间段内，砂中氯离子含量测定、水泥物理性能检测第一次比对结果是否满意。 | 该项30分；第一次比对未取得满意结果扣15分。 | 30 |  |
| 8.3 | 混凝土拌合物抽检 | 日常抽检的混凝土强度应达到设计要求，且有一定的强度储备。 | 日常抽检的混凝土强度是否达到设计要求、是否有一定的强度储备。 | 统计规定时间段内，日常抽检的混凝土强度是否达到设计要求、是否有一定的强度储备。 | 该项为加分项：规定时间段内，抽检组数达到8组，并且试块28天抗压强度值达到设计要求的百分率≥95%，加30分。 | / |  |

检查人:                                                 日期:

说明：1、带“*”为必备核查要点，任何一款必备要点不符合要求的，除该款核查要点不得分外，整个核查项目也不得分。

2、规定时间段指：从2015年4月到2015年9月共6个月。

3、总分值800分。

附录A                   试验室检查组负责

预拌商品混凝土企业实验室必备设备和标准物质汇总

企业名称：

| 序号 | 设备名称规格 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机（水泥强度检验用300kN） |  |  |
| 2 | 压力试验机（混凝土强度检验用2000kN或3000kN） |  |  |
| 3 | 水泥抗折试验机 |  |  |
| 4 | 混凝土抗压、抗折、抗渗试模 |  |  |
| 5 | 水泥净浆搅拌机 |  |  |
| 6 | 水泥胶砂搅拌机 |  |  |
| 7 | 水泥胶砂振实台 |  |  |
| 8 | 水泥胶砂跳桌 |  |  |
| 9 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 |  |  |
| 10 | 水泥标准稠度测定仪 |  |  |
| 11 | 混凝土标准养护室（含国家标准规定的设备配置） |  |  |
| 12 | 试验用混凝土搅拌机 |  |  |
| 13 | 试验用标准混凝土振动台 |  |  |
| 14 | 混凝土坍落度筒全套 |  |  |
| 15 | 安定性煮沸箱 |  |  |
| 16 | 水泥负压筛析仪（含0.080mm和0.045mm筛） |  |  |
| 17 | 雷氏夹膨胀值测定仪 |  |  |
| 18 | 电热恒温干燥箱、马弗炉 |  |  |
| 19 | 天平、电子秤 |  |  |
| 20 | 混凝土抗渗仪 |  |  |
| 21 | 砂，石标准筛 |  |  |
| 22 | 砂，石振筛机 |  |  |
| 23 | 碎石针片状规准仪 |  |  |
| 24 | 压碎指标值测定仪 |  |  |
| 25 | 混凝土拌合物凝结时间测定仪 |  |  |
| 26 | 混凝土拌合物含气量测定仪 |  |  |
| 27 | pH酸度计、密度计等 |  |  |
| 28 | 氯离子测定仪 |  |  |
| 29 | 容量瓶、容量桶 |  |  |
| 30 | 砂浆稠度仪（生产砂浆的企业核查该项） |  |  |
| 31 | 国家指定供应商的标准砂（含ISO标准砂、中粒级砂） |  |  |
| 32 | GSB14-1510强度检验用水泥标准样 |  |  |
| 33 | 混凝土外加剂检测专用基准水泥 |  |  |
| 34 | 粉煤灰细度标准样（或其他同等级标准样品） |  |  |

检查人：                               日期：   年   月   日

附录B               质量体系检查组负责

预拌商品混凝土企业生产管理制度汇总表

企业名称：

| 序号 | 内 容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各级岗位责任制 |  |  |
| 2 | 各岗位操作规程（作业程序） |  |  |
| 2 | 质量管理制度 |  |  |
| 3 | 技术方案审批制度 |  |  |
| 4 | 生产过程质量控制制度 |  |  |
| 5 | 产品质量文件审核签发制度 |  |  |
| 6 | 试验室样品收发、保管、检验制度 |  |  |
| 7 | 仪器设备的使用管理、送检自检制度； |  |  |
| 8 | 危险化学品的管理制度 |  |  |
| 9 | 检验过程的应急预案 |  |  |
| 10 | 检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制与审核制度 |  |  |
| 11 | 原材料采购与检验、抽检制度 |  |  |
| 12 | 混凝土出厂检验和交货检验制度 |  |  |
| 13 | 档案管理制度 |  |  |
| 14 | 人员培训和考核制度 |  |  |
| 15 | 安全生产制度 |  |  |
| 16 | 质量纠纷处理制度 |  |  |

检查人：                               日期：   年   月   日

附录C               质量体系检查组负责

产品技术文件目录

企业名称：

| 序号 | 目录名称 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版) |  |  |
| 2 | 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 |  |  |
| 3 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002 |  |  |
| 4 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002 |  |  |
| 5 | 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011 |  |  |
| 6 | 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T 50082-2009 |  |  |
| 7 | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 |  |  |
| 8 | 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011 |  |  |
| 9 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 |  |  |
| 10 | 《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T 15—74—2010 |  |  |
| 11 | 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 |  |  |
| 12 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008 |  |  |
| 13 | 《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004 |  |  |
| 14 | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005 |  |  |
| 15 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB 1346-2011 |  |  |
| 16 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008 |  |  |
| 17 | 《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）GB/T 17671—1999 |  |  |
| 18 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005 |  |  |
| 19 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52—2006 |  |  |
| 20 | 《建筑用砂》GB/T 14684-2011 |  |  |
| 21 | 《建筑用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011 |  |  |
| 22 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 |  |  |
| 23 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 |  |  |
| 24 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005 |  |  |
| 25 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008 |  |  |
| 26 | 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 |  |  |
| 27 | 《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206-2010 |  |  |
| 28 | 《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ15-104-2015 |  |  |
| 29 | 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2010（生产砂浆企业核查） |  |  |
| 30 | 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009（砂浆企业核查） |  |  |

检查人：                           日期：   年   月   日

附录D                  质量体系检查组负责

预拌混凝土生产企业生产检验记录检查汇总表

企业名称：

| 序号 | 项目名称 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料进厂、入库、检验台帐 |  |  |
| 2 | 水泥检验原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |
| 3 | 水泥质保书（出厂合格证或化验单） |  |  |
| 4 | 砂石原始记录、检验报告 |  |  |
| 5 | 各掺合料原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |
| 6 | 外加剂原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |
| 7 | 外加剂和掺合料的质保书 |  |  |
| 8 | 混凝土试配记录和各种相关资料 |  |  |
| 9 | 混凝土配合比设计、通知单和调整单 |  |  |
| 10 | 砂子含水率测定原始记录、检验报告 |  |  |
| 11 | 石子含水率测定原始记录、检验报告 |  |  |
| 12 | 混凝土生产（电脑）记录，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3 个月以上 |  |  |
| 13 | 混凝土坍落度测试记录 |  |  |
| 14 | 混凝土强度检验记录及强度的统计分析、评定记录 |  |  |
| 15 | 混凝土耐久性抗渗检验记录 |  |  |
| 16 | 混凝土发货单（调度单） |  |  |
| 17 | 预拌混凝土出厂质量证明书 |  |  |
| 18 | 搅拌车运输、泵车泵送记录 |  |  |
| 19 | 计量复零设定和抽检、记录 |  |  |
| 20 | 原材料送检测机构检验报告 |  |  |

检查人：                             日期：   年   月  日

附录E                 试验室检查组负责

实验室环境条件要求汇总表

企业名称：

| 序号 | 试验场所 | 温度要求 | 湿度要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥试体成型试验室 | 20±2℃ | ≥50% |  |
| 2 | 水泥养护箱(室) | 20±1℃ | ≥90% |  |
| 3 | 水泥养护水池 | 20±1℃(水温) | / |  |
| 4 | 混凝土养护室 | 20±2℃ | ≥95% |  |
| 5 | 混凝土试验室(拌合物制备) | 20±5℃ | / |  |
| 6 | 混凝土凝结时间试验 | 20±2℃ | / |  |
| 备注 | 核查制冷、加热及湿度控制设备能否正常使用。 |  |  |  |

检查人：                             日期：   年   月  日