附件1

预拌混凝土（砂浆）生产企业监管平台

终端企业对接安装要求及硬件参数

一、安装要求

| 编号 | 项目名称 | 安装要求 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视频监控 | 视频监控安装点：料场、生产搅拌设备操作室、试验室、污水处理设施区、车辆冲洗区、厂区全貌，安装要求如下： 1．料场 在料场外安装枪机或者半球摄像头，对着每个出入口大门位置，要能看清料场出入口人员和车辆的进出。 2．生产搅拌设备操作室 在搅拌楼各操作室内安装半球摄像头，能看到操作室内全局和操作台正面位置。 3．试验室 在实验室内安装枪机或者半球摄像头，监控画面要能清楚看到混凝土抗压试验机、水泥抗压、抗折机正面全体，以及能清楚辨别出样品、试验员操作过程。 4．污水处理设施区 在污水池边角上方安装枪机或者半球摄像头，监控画面能看到污水池整体。 5．车辆冲洗区 在车辆冲洗区域安装枪机或者半球摄像头，能清楚看到车辆车身位置和清洗画面。 6．厂区全貌 在厂区高处安装可360度旋转球机，摄像机能旋转看到厂区整体全貌，能看到车辆进出大门口、各搅拌楼外观及车辆装料进出、办公楼正面等，不可有整体建筑物遮挡画面。 | 不少于4台 |  |
|  | 噪声检测设备 | 主要在骨料堆场、搅拌楼控制室、办公区和生活区等监测点位布设。 | 4套 |  |
|  | 粉尘检测设备（含总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）） | 主要在骨料堆场、搅拌楼的搅拌层和计量层、搅拌楼操作间、办公室、生活区等监测点位布设。 | 4套 |  |
|  | 生产线数据上传模块(黑匣子) | 与生产线系统电脑连接,要求上传的数据有：任务单号、工程名称、施工部位、强度等级、生产时间、水用量、水泥用量、石子用量、砂子用量、外加剂用量、掺合料用量、总重量、立方量。 | 1套/条 |  |
|  | 车载终端GPS定位 | 现有车辆已安装的GPS定位设备要能支持数据对接到平台。 | 1套/辆 |  |
|  | 配合比设计及质量控制资料 | 生产配方库、预拌混凝土配合比试验计算书、配合比试验原始记录、原材料检测原始记录及检测报告，混凝土抗压（抗折）强度试验原始记录、荷载自动采集曲线、检测报告等需及时上传到“平台”。 | 1套 |  |

二、硬件参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 参考数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高清红外枪式或半球式摄像头 | 30米红外照射距离、不低于200万像素CMOS、支持720P分辨率、主码流不应低于1280*960，辅码流不应低于704*576、支持视频压缩标准：H.264/MJPEG/JPEG、支持IR-CUT电磁切换。 | 根据实际情况 | 台 |
|  | 高清红外球形摄像头 | 150米红外照射距离、不低于200万像素CMOS、支持720P分辨率、主码流不应低于1280*960，辅码流不应低于704*576、支持视频压缩标准：H.264/MJPEG\JPEG、支持IR-CUT电磁切换、不低于20倍光学变焦、支持高速云台控制。 | 6 | 台 |
|  | 高清网络硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持国标28181协议、Ehome协议接入平台； 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持HDMI与VGA同源输出，输出分辨率最高均达1920*1080； 支持冗余录像和假日录像； 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； 支持网络检测（网络流程控制、网络抓包、网络资源统计）功能； 企业级监控硬盘，硬盘大小根据摄像头数量定，所有摄像头录像至少保存一个月以上。 | 1 | 台 |
|  | 10M视频专用光纤对称线路 | 上行速度1MB/S | 1 | 年 |
|  | 扬尘及噪音设备 | 扬尘设备参数：工作电源220V/50HZ(单相)，通讯方式GPRS/3G/4G/Wifi/以太网，可定制LED屏幕P8全户外表贴防水LED屏幕，监测指标TSP范围0~999ug/m³精度1ug/m³误差≤±10%，监测指标PM2.5范围0~999ug/m³精度1ug/m³误差≤±10%，PM10范围0~999ug/m³精度1ug/m³误差≤±10%； 噪声：范围30~130 db精度0.1db误差≤±0.5%； 温度：范围-40~70 ℃精度0.1℃误差≤±0.5℃； 湿度：范围0-99.9% rh精度0.1% 误差≤±2%； 风速：范围0！35m/s精度0.1m/s误差≤±1m/s； 风力：范围1~12级精度1级误差≤±1级； 风向：范围0~360°精度1°误差≤±3°。 | 2 | 套 |